УДК 004.414.23 + 681.5.01

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ СЕТЕЙ ПЕТРИ

В. П. Романов

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Российская Федерация

Аннотация. Рассматривается задача формального моделирования высокоуровневого управления робототехнической системой с использованием аппарата сетей Петри. Обосновывается необходимость применения формальных методов для верификации параллельных процессов в робототехнике. Предлагается модель мобильного робота с двумя параллельными подсистемами — движения и сенсорного обеспечения, — взаимодействующими через общий ресурс. Проведён анализ модели методом S-инвариантов: доказано взаимное исключение при доступе к общему ресурсу и отсутствие тупиковых ситуаций. Выполнен темпоральный анализ с детерминированными задержками, определены пропускная способность системы и узкое место. Показано, что добавление параллельного ресурса повышает производительность на 60 %. Результаты могут применяться при проектировании систем управления автономными роботами.

Ключевые слова: сети Петри, робототехника, параллельные процессы, формальная верификация, S-инварианты, взаимное исключение, темпоральный анализ, пропускная способность, высокоуровневое управление, тупиковые ситуации

1. Введение

Современные робототехнические системы представляют собой сложные мехатронные комплексы, в которых одновременно функционируют множество подсистем: навигация, сенсорное обеспечение, манипуляция, связь с оператором. Параллельность этих процессов порождает класс ошибок, которые невозможно обнаружить методами последовательного тестирования: гонки данных, тупиковые блокировки (deadlock), нарушение взаимного исключения при доступе к общим ресурсам [1].

Традиционный подход к описанию логики управления — конечные автоматы (FSM) — хорошо работает для последовательных систем. Однако при моделировании параллельных процессов число состояний автомата растёт экспоненциально: два независимых процесса с N и M состояниями порождают N × M комбинаций. Для промышленного робота с десятью подсистемами это делает модель практически необозримой [2].

Сети Петри, предложенные К. А. Петри в 1962 г. [3], изначально были разработаны для моделирования параллельных и распределённых систем. В отличие от FSM, они описывают параллелизм явно, а не через произведение состояний, что делает модель компактной и анализируемой. Развитый математический аппарат (матричное представление, инварианты, дерево достижимости) позволяет формально доказывать свойства системы: отсутствие тупиков, ограниченность, живость [4].

Целью настоящей работы является построение формальной модели высокоуровневого управления мобильным роботом с двумя параллельными подсистемами и общим ресурсом, а также проведение структурного и темпорального анализа полученной модели.

2. Теоретические основы

2.1. Определение сети Петри

Сеть Петри определяется как четвёрка [3, 4]:

PN = (P, T, F, M₀)	(1)

где P = {p₁, p₂, …, pₘ} — конечное множество позиций (мест); T = {t₁, t₂, …, tₙ} — конечное множество переходов; F ⊆ (P × T) ∪ (T × P) — множество дуг; M₀: P → ℕ — начальная маркировка, задающая распределение токенов по позициям.

2.2. Правило срабатывания

Переход t ∈ T разрешён при маркировке M, если для каждой входной позиции p ∈ •t выполняется M(p) ≥ W(p, t), где W — функция весов дуг. При срабатывании перехода маркировка изменяется [4]:

M'(p) = M(p) − W(p, t) + W(t, p)	(2)

2.3. Матричное представление

Для анализа удобно представить сеть Петри в матричной форме. Матрица инцидентности C размером |P| × |T| определяется как [4]:

C = C⁺ − C⁻	(3)

где C⁺(p, t) = W(t, p) — матрица выходных дуг, C⁻(p, t) = W(p, t) — матрица входных дуг. Уравнение состояния сети:

M = M₀ + C · σ	(4)

где σ — вектор срабатываний (Парикх-вектор), σ(t) — число срабатываний перехода t.

2.4. S-инварианты

Вектор x ∈ ℤᵐ называется S-инвариантом, если xᵀ · C = 0 [5]. Для любой достижимой маркировки M выполняется:

xᵀ · M = xᵀ · M₀ = const	(5)

S-инварианты позволяют формально доказывать свойства сети, не перечисляя все достижимые маркировки. В частности, если позиция общего ресурса входит в S-инвариант с компонентой 1, это доказывает ограниченность числа токенов — а значит, взаимное исключение [5].

2.5. Темпоральные сети Петри

Темпоральная сеть Петри расширяет классическую модель функцией задержки D: T → ℝ⁺, которая каждому переходу ставит в соответствие время срабатывания [6]. При этом токены на входных позициях резервируются на время задержки и не могут быть использованы другими переходами. Это позволяет моделировать длительность операций и анализировать производительность системы.

3. Модель робототехнической системы

3.1. Описание системы

Рассматривается мобильный робот с двумя параллельными подсистемами:

— подсистема движения (навигация, обход препятствий, возврат на базу);

— подсистема сенсорного обеспечения (сканирование лидаром, обработка данных, построение карты).

Обе подсистемы работают одновременно и независимо, за исключением одного момента: для обновления карты окружения необходим доступ к общему вычислительному ресурсу (GPU), который не может быть использован двумя процессами одновременно. Таким образом, возникает задача взаимного исключения [7].

3.2. Структура сети Петри

Модель содержит следующие позиции:

— p₁ (Готовность_Движ) — подсистема движения готова к работе;
— p₂ (Движение) — робот выполняет навигацию;
— p₃ (Ожидание_GPU_Д) — движение ожидает доступ к GPU;
— p₄ (Обработка_Д) — движение использует GPU;
— p₅ (Готовность_Сенс) — подсистема сенсоров готова;
— p₆ (Сканирование) — лидар выполняет сканирование;
— p₇ (Ожидание_GPU_С) — сенсоры ожидают GPU;
— p₈ (Обработка_С) — сенсоры используют GPU;
— p₉ (GPU_свободен) — мьютекс, начальная маркировка M₀(p₉) = 1.

Переходы модели:

— t₁ (Старт_движения): p₁ → p₂;
— t₂ (Запрос_GPU_Д): p₂ → p₃;
— t₃ (Захват_GPU_Д): p₃ + p₉ → p₄;
— t₄ (Освобождение_GPU_Д): p₄ → p₁ + p₉;
— t₅ (Старт_сканирования): p₅ → p₆;
— t₆ (Запрос_GPU_С): p₆ → p₇;
— t₇ (Захват_GPU_С): p₇ + p₉ → p₈;
— t₈ (Освобождение_GPU_С): p₈ → p₅ + p₉.

Начальная маркировка: M₀ = (1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1). Один токен в p₁ (движение готово), один в p₅ (сенсоры готовы), один в p₉ (GPU свободен).

4. Структурный анализ модели

4.1. Матрица инцидентности

Матрица инцидентности C размером 9 × 8 построена по формуле (3). Каждый столбец соответствует переходу, каждая строка — позиции. Элемент C(pᵢ, tⱼ) равен разности числа дуг из tⱼ в pᵢ и из pᵢ в tⱼ.

Для подсистемы движения (позиции p₁–p₄, переходы t₁–t₄) подматрица имеет вид:

C_Д = [[-1, 0, 0, 1], [1, -1, 0, 0], [0, 1, -1, 0], [0, 0, 1, -1]]	(6)

Аналогичная структура для подсистемы сенсоров (p₅–p₈, t₅–t₈). Позиция p₉ (GPU) связана с переходами t₃, t₄, t₇, t₈: строка p₉ в матрице C: (0, 0, −1, 1, 0, 0, −1, 1).

4.2. Вычисление S-инвариантов

Решая систему xᵀ · C = 0, получаем три линейно независимых S-инварианта:

x₁ = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)ᵀ	(7)

x₂ = (0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0)ᵀ	(8)

x₃ = (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1)ᵀ	(9)

Инвариант x₁ охватывает позиции подсистемы движения (p₁–p₄). По формуле (5):

M(p₁) + M(p₂) + M(p₃) + M(p₄) = 1 = const	(10)

Это означает, что в подсистеме движения всегда ровно один токен — процесс не может «раздвоиться» или «исчезнуть». Аналогично, инвариант x₂ гарантирует сохранение одного токена в подсистеме сенсоров.

4.3. Доказательство взаимного исключения

Инвариант x₃ — ключевой. Он связывает позиции p₄ (движение использует GPU), p₈ (сенсоры используют GPU) и p₉ (GPU свободен):

M(p₄) + M(p₈) + M(p₉) = M₀(p₄) + M₀(p₈) + M₀(p₉) = 1	(11)

Поскольку маркировка неотрицательна, из (11) следует, что M(p₄) + M(p₈) ≤ 1. Это формально доказывает взаимное исключение: невозможна ситуация, при которой обе подсистемы одновременно используют GPU (M(p₄) = 1 и M(p₈) = 1). Доказательство получено без перебора всех достижимых маркировок, что является преимуществом метода инвариантов [5].

4.4. Анализ тупиковых ситуаций

Сеть является живой (live): для каждого перехода существует последовательность срабатываний, возвращающая его в разрешённое состояние. Покажем это. Из начальной маркировки разрешены переходы t₁ и t₅. Последовательность σ = (t₁, t₂, t₃, t₄) возвращает токен в p₁ и p₉, восстанавливая исходную маркировку для подсистемы движения. Аналогично, σ = (t₅, t₆, t₇, t₈) восстанавливает маркировку подсистемы сенсоров. Поскольку оба цикла корректно освобождают мьютекс (p₉), тупиковая ситуация невозможна [8].

Сеть также ограничена (bounded): из инвариантов (7)–(9) следует, что маркировка каждой позиции не превышает 1 (сеть является 1-ограниченной, или безопасной). Это гарантирует конечность пространства состояний.

5. Темпоральный анализ

5.1. Назначение задержек

Для оценки производительности системы введём детерминированные задержки на переходах (в условных единицах времени) [6]:

— d(t₁) = 2 (инициализация навигации);
— d(t₂) = 8 (выполнение навигации);
— d(t₃) = 1 (захват GPU);
— d(t₄) = 5 (обработка карты движением);
— d(t₅) = 2 (инициализация сканирования);
— d(t₆) = 6 (сканирование лидаром);
— d(t₇) = 1 (захват GPU);
— d(t₈) = 10 (обработка облака точек).

5.2. Время цикла

Полный цикл подсистемы движения: d(t₁) + d(t₂) + d(t₃) + d(t₄) = 2 + 8 + 1 + 5 = 16 ед. вр. Полный цикл подсистемы сенсоров: d(t₅) + d(t₆) + d(t₇) + d(t₈) = 2 + 6 + 1 + 10 = 19 ед. вр.

Без конфликта за GPU (если бы у каждой подсистемы был свой вычислитель) пропускная способность определялась бы более медленным циклом: 1/19 ≈ 0,053 цикла/ед. вр.

5.3. Влияние конфликта за ресурс

При наличии единственного GPU возникают ситуации ожидания. В наихудшем случае одна подсистема запрашивает GPU в момент, когда он занят другой. Максимальное дополнительное ожидание равно max(d(t₄), d(t₈)) = 10 ед. вр. Эффективное время цикла системы в наихудшем случае:

T_eff = max(16, 19) + max(d(t₄), d(t₈)) = 19 + 10 = 29 ед. вр.	(12)

Узким местом является обработка облака точек (t₈, d = 10), поскольку именно она создаёт максимальную задержку для конкурирующего процесса.

5.4. Оптимизация: добавление второго GPU

Моделирование добавления второго GPU осуществляется увеличением начальной маркировки позиции p₉: M₀(p₉) = 2. При этом инвариант (11) принимает вид:

M(p₄) + M(p₈) + M(p₉) = 2	(13)

Теперь обе подсистемы могут использовать GPU одновременно. Конфликт устраняется, и время цикла определяется только длительностью процессов: T_eff = max(16, 19) = 19 ед. вр. Ускорение:

S = T_old / T_new = 29 / 19 ≈ 1,53	(14)

Добавление второго GPU повышает производительность на 53 %. Однако при этом инвариант (13) допускает M(p₄) + M(p₈) ≤ 2, то есть свойство взаимного исключения ослабляется — оба процесса могут работать с GPU одновременно, что и является целью оптимизации, но требует соответствующей аппаратной поддержки [9].

6. Заключение

В работе построена формальная модель высокоуровневого управления мобильным роботом с двумя параллельными подсистемами и общим вычислительным ресурсом на основе аппарата сетей Петри. Проведён структурный анализ модели:

— методом S-инвариантов формально доказано взаимное исключение при доступе к GPU (формула 11);

— показана живость и 1-ограниченность сети, что гарантирует отсутствие тупиковых ситуаций и конечность пространства состояний;

— выполнен темпоральный анализ с детерминированными задержками, определено узкое место (обработка облака точек, 10 ед. вр.) и показано, что добавление второго GPU ускоряет систему на 53 %.

Предложенный подход позволяет на этапе проектирования выявлять потенциальные проблемы параллельного взаимодействия и количественно оценивать эффект конструктивных решений. Направлением дальнейшей работы является расширение модели стохастическими задержками для учёта вариативности времени сканирования и применение обобщённых стохастических сетей Петри (GSPN) [10].

Список литературы

1. Lee E. A., Seshia S. A. Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach. — 2nd ed. — MIT Press, 2017. — 568 p.

2. Hopcroft J. E., Motwani R., Ullman J. D. Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. — 3rd ed. — Pearson, 2006. — 535 p.

3. Petri C. A. Kommunikation mit Automaten: Dissertation. — Universität Bonn, 1962. — 128 S.

4. Murata T. Petri Nets: Properties, Analysis and Applications // Proceedings of the IEEE. — 1989. — Vol. 77, No. 4. — P. 541–580.

5. Silva M., Teruel E., Colom J. M. Linear Algebraic and Linear Programming Techniques for the Analysis of Place/Transition Net Systems // Lectures on Petri Nets I: Basic Models. — Springer, 1998. — P. 309–373.

6. Ramchandani C. Analysis of Asynchronous Concurrent Systems by Timed Petri Nets: Technical Report MAC-TR-120. — MIT, 1974. — 106 p.

7. Costelha H., Lima P. Robot Task Plan Representation by Petri Nets: Modelling, Identification, Analysis and Execution // Autonomous Robots. — 2012. — Vol. 33, No. 4. — P. 337–360.

8. Ziparo V. A., Iocchi L. Petri Net Plans: A Framework for Collaboration and Coordination in Multi-Robot Systems // Autonomous Agents and Multi-Agent Systems. — 2011. — Vol. 22, No. 3. — P. 498–531.

9. Гуров В. С., Чугунов В. С. Моделирование процессов управления роботами на основе сетей Петри // Мехатроника, автоматизация, управление. — 2018. — Т. 19, № 5. — С. 312–319.

10. Marsan M. A., Balbo G., Conte G. et al. Modelling with Generalized Stochastic Petri Nets. — John Wiley & Sons, 1995. — 316 p.

MODELING OF PARALLEL PROCESSES
IN A ROBOTIC SYSTEM USING PETRI NETS

V. P. Romanov

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation

Abstract. The paper addresses the problem of formal modeling of high-level control of a robotic system using Petri nets. The necessity of applying formal methods for verification of parallel processes in robotics is substantiated. A model of a mobile robot with two parallel subsystems — motion and sensing — interacting through a shared resource is proposed. The model is analyzed using S-invariants: mutual exclusion for the shared resource access and absence of deadlocks are formally proven. Temporal analysis with deterministic delays is performed, identifying system throughput and the bottleneck. It is shown that adding a parallel resource improves performance by 53%. The results can be applied to the design of autonomous robot control systems.

Keywords: Petri nets, robotics, parallel processes, formal verification, S-invariants, mutual exclusion, temporal analysis, throughput, high-level control, deadlock

Сведения об авторе

Романов Владимир Павлович — студент кафедры «Прикладная робототехника», факультет «Специальное машиностроение», МГТУ им. Н. Э. Баумана (Москва, Российская Федерация).

Научный руководитель: Шевченко Максим Юрьевич, МГТУ им. Н. Э. Баумана (Москва, Российская Федерация).

About the author

Romanov Vladimir P. — student, Department of Applied Robotics, Faculty of Special Mechanical Engineering, Bauman Moscow State Technical University (Moscow, Russian Federation).

Scientific advisor: Shevchenko Maxim Yu., Bauman Moscow State Technical University (Moscow, Russian Federation).